לוג התקדמות בפיתוח הפרויקט – Audio Assistant

---------------------------------------------------10/9/2026:-------------------------------------------------

1. עד עכשיו התנסנו עם החומרה וה- API של Gemini - כרגע בתור התחלה השתמשנו בשרת פייתון לוקאלי בעזרתו קיבלנו תשובת אודיו מה - LLM והשמענו אותה ברמקול של הבקר ESP32. ה- flow של האודיו שעבד לנו נכון לעכשיו היה כדלקמן:

המחשב (שעליו מורץ שרת הפייתון) וה- ESP32 מתחברים לרשת WIFI משותפת ← ה- ESP32 מתחבר דרך TCP לשרת הפייתון ← נשלחות הודעות טקסט דרך ה- Serial אל ה- ESP32 ←  ה- ESP32 שולח את ההודעה שהתקבלה אל שרת הפייתון ←  שרת הפייתון שולח את ההודעה ל- LLM (text to text) עם latency נמוך ומקבל חזרה תשובת טקסט ← שרת הפייתון מפנה את תשובת הטקס למודל TTS של gemini ←  קובץ האודיו נשלח בצ'אנקים חזרה ל-ESP32 ← השמעה ברמקול.

2. שיטת העבודה הנ"ל, של שרת פייתון נפרד, משמשת אותנו לעת עתה לצרכי דיבוג/מודולריות - אנחנו מתכננים להעביר את כל הפונקציונליות של השרת ל- ESP32.

3. אנחנו רוצים לעבור משליחת הודעות טקסטואלית ל-ESP32 לשימוש במיקרופון – אנחנו מתכוונים לנסות להקליט מהמיקרופון ולשמור את האודיו בזיכרון של ה esp – טרם החלטנו אם נשמור את ההקלטה על זיכרון ה- flash או על ה- SD. אנחנו רוצים לוודא קודם כל שהמיקרופון מתפקד כנדרש ושאנחנו מסוגלים לשמור אודיו.

4. בהקשר לאופי בו ה- ESP32 יבצע פעולות חומרה בעזרת ה- LLM, אנחנו מתכננים להעביר לו ב- system prompt את הפורמט JSON שמצופה ממנו להחזיר בתור תשובה לקלט המשתמש שהוא יקבל – בה ייכלל הטקסט שיומר ל-speech שאותו נשמיע ברמקול, ואת המצב הרצוי של כל רכיבי החומרה בתור מילון של דגלים. אנחנו מתכוונים לחקור את פונקציונאליות ה- API של gemini במטרה לאפשר לפלט של ה- LLM להיות עקבי בפורמט שאנחנו רוצים.

5. לגבי השימוש ב- API של speech to speech, אנחנו לא בטוחים שנאמץ את הגישה מכיוון שאנחנו צריכים לקבל מה- LLM גם את קובץ ה- JSON שישלוט בחומרה המחוברת ל- ESP32, מה שידרוש מעבר דרך STT. בכל זאת ננסה לבדוק האם אפשרי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------